MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO

À AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS - AgSUS

COTAÇÃO DE PREÇOS Nº. 137/2026 - AQUISIÇÃO DIRETA

OBJETO: Aquisição de materiais destinados ao atendimento das Unidades Móveis de Atenção Primária à Saúde, indispensáveis ao adequado desenvolvimento das atividades de gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços voltados ao enfrentamento da emergência sanitária decorrente de eventos climáticos extremos, no contexto de calamidade pública, nas cidades de Ubá (MG) e Matias Barbosa (MG).

A presente cotação será julgada pelo VALOR TOTAL DO GRUPO 1. As empresas interessadas deverão, obrigatoriamente, apresentar proposta para todos os itens que compõem o grupo representado nas respectivas tabelas, isto é, a totalidade do grupo 1 (30 itens).

A tabela a seguir apresenta a relação de itens, suas especificações técnicas, os quantitativos e suas respectivas regiões:

A Empresa XXXXXXXXXX com sede na cidade de XXXXXXXXXX, na (rua, avenida etc.) n.º XX, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º XXX.XXX.XXX-XX, Conta Corrente: XXXXXXXXXX Ag.: XXXXXXXXXX , Banco: XXXXXXXXXX, neste ato representada por XXXXXXXXXX, telefone (XX) XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, abaixo assinado, interessada na prestação do objeto do presente ato, PROPÕE à AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS - AgSUS a prestação do objeto desta Cotação de preço, nas seguintes condições:

|  | GRUPO 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Especificação | UN Medida | Qtd Matias Barbosa | Qtd Ubá | Qtd Total | Valor unitário | Valor total |
| Aspirador Clínico | Equipamento portátil, de acionamento manual, destinado à aspiração de secreções corporais (orais, nasais e traqueais). Conta com frasco coletor transparente e graduado, higienizável, com capacidade média de 1000 mL, conexões compatíveis com sondas de aspiração padrão. | UN | 6 | 12 | 18 | R$ | R$ |
| Bandeja Inox Lisa para Procedimento | Em aço inoxidável e superfície lisa de fácil higienização. Utilizada para o apoio, organização e transporte de instrumentais e materiais durante procedimentos clínicos, ambulatoriais ou cirúrgicos. Compatível com os processos de esterilização em autoclave. | UN | 12 | 24 | 36 | R$ | R$ |
| Cabo De Bisturi Nº 4 | Instrumento cirúrgico compatível com Lâminas Nº 20 a 22 em Aço Inoxidável. | UN | 18 | 36 | 54 | R$ | R$ |
| Cânulas Orofaríngeas, Tipo: Guedel (0 a 5) | As cânulas de Guedel, fabricadas em PVC higienizável, têm a função de manter a língua afastada da parede posterior da faringe e/ou proteger o tubo endotraqueal da compressão pelos dentes. Conjunto de tamanhos nº 0 a 5. | KIT | 6 | 12 | 18 | R$ | R$ |
| Colar Cervical Regulável (Adulto) | Imobilizador cervical ajustável em até 16 posições, desenvolvido para oferecer suporte e estabilização eficaz da coluna cervical em situações de emergência. Confeccionado em polietileno e revestido em espuma ou EVA, proporcionando conforto e segurança ao paciente. | UN | 12 | 24 | 36 | R$ | R$ |
| Colar Cervical Regulável (Infantil) | Imobilizador cervical ajustável em até 12 posições, desenvolvido para oferecer suporte e estabilização eficaz da coluna cervical em situações de emergência. Confeccionado em polietileno e revestido em espuma ou EVA, proporcionando conforto e segurança ao paciente. | UN | 6 | 12 | 18 | R$ | R$ |
| Dispositivo BVM (respirador manual) (infantil) | Dispositivo portátil para ventilação com pressão positiva, com válvula limitadora (pop off), válvula interna, máscara, reservatório de oxigênio de 500 ml e tubo extensor de 2 m. Confeccionado em PVC com adaptador de silicone. | UN | 6 | 12 | 18 | R$ | R$ |
| Dispositivo BVM (Respirador Manual) para Adulto | Dispositivo portátil para ventilação com pressão positiva, com válvula limitadora (pop off), válvula interna, máscara, reservatório de oxigênio de 2000 ml e tubo extensor de 2 m. Confeccionado em PVC com adaptador de silicone. | UN | 6 | 12 | 18 | R$ | R$ |
| Espaçador | Denominação: Espaçador/Câmara Expansora para Inalador Dosimetrado (MDI).Material: Plástico resistente (Ex: Policarbonato ou Polipropileno), atóxico e transparente, que minimize a carga eletrostática.Capacidade/Volume: Deve ser cilíndrico, com volume que garanta a suspensão ideal do medicamento (geralmente entre 140 ml e 200 ml). Características:Válvula: Possuir válvula unidireccional para reter o aerosol, permitindo que o paciente inale o medicamento sem desperdício. Conexão: Ter um bocal ou encaixe universal na base para acoplar firmemente o spray dosimetrado (MDI) (Ex: Salbutamol). Uso: Deve ser fácil de limpar e montar. Apresentação: Deve ser fornecido em tamanho Adulto e, se aplicável ao seu protocolo, em tamanho Infantil (com máscara facial macia). Especifique qual tamanho ou se precisa de ambos. Registro: OBRIGATÓRIO registro ativo e válido na ANVISA. | UN | 12 | 24 | 36 | R$ | R$ |
| Extensão de Oxigenação - 15 metros | Denominação: Tubo Extensor/Extensão para Oxigenioterapia (Conector Macho/Fêmea). Comprimento: 15 metros. Material: PVC atóxico, transparente e flexível (idealmente com design antitorção ou star lumen para evitar interrupção do fluxo). Características: Diâmetro Interno: Padrão (geralmente 5mm ou 6 mm) para garantir o fluxo adequado de oxigênio. Conectores: Deve possuir conectores nas extremidades que se encaixem nos fluxômetros e nas cânulas/máscaras padrão da instituição. Livre de Látex: Preferencialmente. Uso: Extensão para conectar a fonte de oxigênio (rede ou cilindro) aos dispositivos de aplicação (máscaras, cânulas, umidificadores). Registro: OBRIGATÓRIO registro ativo e válido na ANVISA. | UN | 6 | 12 | 18 | R$ | R$ |
| Fita Métrica para Saúde | Fita métrica corporal flexível, dupla face, comprimento mínimo de 150 cm. | UN | 12 | 24 | 36 | R$ | R$ |
| Frasco tipo almotolia 100 ml | Frasco tipo almotolia 100 ml Descrição: Frasco tipo almotolia, confeccionado em polietileno transparente, com bico reto, bisnaga, rosqueador e tampa, capacidade de 100 ml, graduado em mililitros (ml). Características: Material resistente e atóxico; Corpo flexível que permite controle do jato; Tampa vedante para evitar vazamentos; Uso laboratorial ou hospitalar. | KIT (10) | 12 | 24 | 36 | R$ | R$ |
| Frasco tipo almotolia 250 ml | Frasco tipo almotolia 250 ml Descrição: Frasco tipo almotolia, confeccionado em polietileno transparente, com bico reto, bisnaga, rosqueador e tampa, capacidade de 250 ml, graduado em mililitros (ml). Características: Material resistente e atóxico; Corpo flexível que permite controle do jato; Tampa vedante para evitar vazamentos; Uso laboratorial ou hospitalar. | KIT (10) | 12 | 24 | 36 | R$ | R$ |
| Garrote | Denominação: Garrote Venoso para Punção. Tipo: Deve ser do tipo fecho rápido (automático), com fivela ou sistema de travamento e liberação rápida por botão. Material: Fita: Material elástico e resistente (Ex: Elastômero ou TPE), livre de látex (preferencialmente, para evitar alergias). Fecho: Plástico rígido (ABS) ou similar. Características: Higiene: Superfície lisa e fácil de limpar/desinfetar (material que permita higienização com álcool 70%). Conforto: Possuir largura adequada (Ex: 20 mm a 25 mm) para minimizar o pinçamento da pele. Mecanismo: Sistema de travamento que permite ser acionado e liberado com uma única mão. Uso: Para promover a oclusão parcial do fluxo venoso e facilitar a punção. Registro: OBRIGATÓRIO registro ou notificação ativa na ANVISA. | UN | 18 | 36 | 54 | R$ | R$ |
| Kit de Talas Aramadas Moldáveis em EVA | Denominação: Kit/Conjunto de Talas Aramadas Moldáveis em EVA (Etil Vinil Acetato) para Imobilização Provisória. Indicação: Imobilização provisória de membros superiores e inferiores em situações de resgate e emergência (suspeita de fratura ou luxação). Composição do Material: Núcleo: Tela/estrutura aramada (de arame galvanizado, maleável) que permite a moldagem e mantém a forma desejada. Revestimento: Cobertura de EVA (Etil Vinil Acetato) emborrachado com espessura média de 4 mm (ou total da tala de 8 mm), macia e antialérgica para conforto do paciente. Características Funcionais: Moldabilidade: A tala deve ser totalmente moldável/ajustável à anatomia do membro lesionado. Reuso: Permite ser lavada e reutilizada após desinfecção. Aplicação: Não deve requerer água quente ou vapor para aplicação (uso a frio). Pode ser fixada com fita, bandagem ou atadura. Resistência: Totalmente à prova d'água. Embalagem: O kit deve ser fornecido com 4 talas (PP, P, M, G), acondicionado em bolsa ou estojo resistente para transporte. Registro: Deve possuir registro/notificação ativa na ANVISA. | KIT | 12 | 24 | 36 | R$ | R$ |
| Lanterna Clínica | Lanterna clínica com LED branco brilhante, acionamento por botão liga/desliga e alimentada por 2 pilhas AAA inclusas. | UN | 12 | 24 | 36 | R$ | R$ |
| Lanterna Clínica de Bolso | Denominação: Caneta Lanterna Clínica para Diagnóstico. Material do Corpo: Alumínio ou aço inoxidável (preferencialmente, para facilitar a desinfecção) com acabamento resistente. Fonte de Luz: LED, com luz branca e intensa (não amarelada), para garantir a fidelidade das cores no diagnóstico. Características: Acionamento: Botão de acionamento do tipo liga/desliga na extremidade ou clipe com acionamento de pressão momentânea. Portabilidade: Possuir clipe metálico para fixação no bolso ou jaleco. Higiene: Superfície lisa, fácil de limpar e desinfetar (resistente a álcool 70%). Alimentação: Funciona com pilhas AAA ou AA (especificar o tipo de pilha). Registro: Produto de saúde, sendo OBRIGATÓRIO registro ou notificação ativa na ANVISA. | UN | 24 | 48 | 72 | R$ | R$ |
| Maleta de Emergêcia | Denominação: Maleta de Emergência, Caixa de Urgência ou Maleta de Transporte de Paciente Crítico. Caixa Plástica Material: Polipropileno, Comprimento: 30 CM, Largura: 15 CM, Altura: 7 CM. Aplicação: condicionamento De Medicamentos; Cor: Branca; Características Adicionais: Tampa, Trava, Alças, Identificação Cruz Vermelha; Tipo: 6 Divisões, Bandeja Articulada; formato: Compacto, leve e com alça resistente para transporte rápido. Organização Interna: Deve possuir múltiplos compartimentos (divisórias, bolsos transparentes ou estojos removíveis) para separar medicamentos, materiais de acesso, e materiais de via aérea (ex: kits de cores diferentes). Durabilidade: Resistente a impactos e vedação que proteja os medicamentos e materiais contra poeira e umidade. | KIT | 6 | 12 | 18 | R$ | R$ |
| Martelo reflexológico | Martelo reflexológico para exames de reflexos tendíneos, com cabo em aço inoxidável (18–19 cm) e cabeça triangular em borracha preta ou com dois lados em borracha sintética. | UN | 12 | 24 | 36 | R$ | R$ |
| Máscara de Venturi - 6 DILUIDORES | Máscara transparente, em PVC atóxico e flexível. Tira elástica ajustável para fixação. Tubo extensor corrugado (traqueia) para conexão. 6 (SEIS) Diluidores (válvulas) de cores distintas. Características Essenciais: Precisão: Deve garantir o fornecimento de oxigênio em concentrações (FiO2) precisas e preestabelecidas, através dos diluidores coloridos. Concentrações: Os 6 diluidores devem cobrir um leque de concentrações, geralmente de 24% a 60% de O2 . Conforto: Máscara de formato anatômico, com bordas macias para vedação e conforto. Livre de Látex: Preferencialmente. Uso: Uso único, não estéril, para pacientes que necessitam de oxigenoterapia com controle rigoroso da FiO2. Registro: OBRIGATÓRIO registro ativo e válido na ANVISA. | UN | 6 | 12 | 18 | R$ | R$ |
| Máscara não Reinalante com Reservatório | Denominação: Máscara Cirúrgica Descartável de Três Camadas (Tripla Camada). Material: Não tecido (TNT) de polipropileno. Estrutura: Deve ser composta por três camadas: Camada externa (resistente a fluidos). Camada intermediária (filtro). Camada interna (suave e confortável ao contato com a pele). Eficiência: Apresentar Eficiência de Filtração Bacteriana (EFB) mínima de 95% (preferencialmente ≥98%). Características:Clipe Nasal: Possuir ajuste nasal metálico ou plástico para vedação eficaz. Fixação: Tiras ou elásticos macios para prender atrás da orelha ou da cabeça (especificar o preferido). Detalhe: Não estéril, atóxica e hipoalergênica. Embalagem: Geralmente fornecida em caixas dispensadoras com 50 unidades.Registro: OBRIGATÓRIO registro ativo e válido na ANVISA como Produto de Saúde | UN | 6 | 12 | 18 | R$ | R$ |
| Óculos de Proteção de Ampla Visão | Denominação: Óculos de Segurança, tipo Ampla Visão e com Proteção Lateral. Descrição técnica: Óculos de segurança de ampla visão, com armação e visor em peça única de policarbonato, proporcionando ângulo de visão de 180°. Possui proteção lateral com ventilação indireta, podendo ser utilizado sobreposto aos óculos corretivos. Características adicionais: Lente incolor, com proteção UV; Estrutura anatômica que garante conforto e vedação adequada; Material resistente a impactos; Certificado de Aprovação (CA) emitido e atualizado pelo Ministério do Trabalho; Produto em conformidade com as normas de segurança vigentes. | UN | 12 | 24 | 36 | R$ | R$ |
| Peak Flow + Com Bocal descartável - C/ 100 unidades Adulto | Medidor de pico Fluxo expiratório adulto e infantil, compacto e portátil, com válvula de silicone unidirecional, eixo interno em aço inoxidável, corpo em plástico lavável e bocal autoclavável (até 134 °C). Escala ATS de 60 a 900 L/min. Acompanha 100 bocais descartáveis para adultos (65 × 30 × 28 mm). | UN | 6 | 12 | 18 | R$ | R$ |
| Pinça Anatômica - Inox | Pinça anatômica de dissecção, 14–20 cm, em aço inoxidável, ponta serrilhada e design ergonômico. | UN | 30 | 60 | 90 | R$ | R$ |
| Pinça Dente De Rato - Inox | Pinça anatômica dente de rato, 14–20 cm, em aço inoxidável, design ergonômico. | UN | 30 | 60 | 90 | R$ | R$ |
| Pinça Hemostática Curva - Inox | Pinça hemostática curva, 14–20 cm, em aço inoxidável, com ponta curva e serrilhas horizontais ao longo da mandíbula. | UN | 30 | 60 | 90 | R$ | R$ |
| Pinça Hemostática Reta - Inox | Pinça hemostática reta, 14–20 cm, em aço inoxidável, com ponta reta e serrilhas horizontais ao longo da mandíbula. | UN | 30 | 60 | 90 | R$ | R$ |
| Tesoura de Metzenbaum Curva | Tesoura Metzembaum curva, 18–25 cm, em aço inoxidável, ponta curva. | UN | 30 | 60 | 90 | R$ | R$ |
| Tesoura de Metzenbaum Reta | Tesoura Metzembaum reta, 18–25 cm, em aço inoxidável, ponta reta. | UN | 30 | 60 | 90 | R$ | R$ |
| Tesoura de Ponta Romba | Tesoura cirúrgica romba reta, 18–25 cm, em aço inoxidável, com pontas arredondadas. | UN | 30 | 60 | 90 | R$ | R$ |
|  |  |  | VALORES |  |  | R$ | R$ |

OBSERVAÇÕES:

- DECLARAMOS QUE: A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias contados a partir da data da efetiva abertura das propostas;

- DECLARAMOS QUE: Nos valores constantes desta proposta estão compreendidos lucro, encargos sociais, taxas e seguros, fretes e quaisquer despesas de responsabilidade do proponente, que direta ou indiretamente, decorram da execução do objeto licitado, na forma prevista no Edital e seus anexos., não cabendo a proponente qualquer reclamação posterior;

- DECLARAMOS QUE: Sob nenhuma hipótese serão feitas quaisquer cobranças adicionais ou sob quaisquer outras denominações;

- DECLARAMOS QUE: Os sócios da proponente ou o profissional autônomo, se for o caso, não são cônjuges/companheiros ou possuem grau de parentesco de 1º, 2º ou 3º graus com colaboradores da AgSUS.

Brasília/DF, na data da assinatura eletrônica.

Nome/Assinatura do Representante Legal da Empresa

Cargo/CPF